# РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ:

# НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ С 26 АПРЕЛЯ 2026 ГОДА

С  26 апреля 2026 г. утрачивают силу:

– постановление Минтруда  Республики  Беларусь  от  28.04.2001  № 52 «Об утверждении Правил охраны труда при работе на высоте»;

– постановления Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь:

от 27.12.2007 № 184 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при выполнении работ с использованием методов промышленного альпинизма»;

от 27.12.2007 № 187 «Об утверждении Межотраслевой типовой инструкции по охране труда при работе на высоте».

С этой же даты начнут действовать Правила по охране труда при выполнении работ на высоте, утвержденные постановлением Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 06.02.2025 № 11 (далее – Правила).

## НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

Новые Правила устанавливают требования по охране труда при организации и выполнении работ на высоте, в т.ч. в безопорном пространстве. Ранее такого понятия, как «работы в безопорном пространстве», не было. Вместе с этим перестает существовать и термин «верхолазные работы». Также к работам в безопорном пространстве добавилось новое определение – «система канатного доступа».

Справочно:

система канатного доступа – система обеспечения безопасности работ на высоте, предназначенная для работы в безопорном пространстве, позволяющая работающему занять или покинуть рабочее место с применением рабочего и страховочного канатов, присоединенных отдельно друг от друга к анкерным точкам таким образом, чтобы предотвращалось или останавливалось свободное падение работающего. В свою очередь, работы в безопорном пространстве – это работы на высоте с применением систем канатного доступа.

Определение работ на высоте с 26 апреля 2026 г. будет другим.

К работам на высоте будут относиться работы, при которых существуют профессиональные риски, связанные с возможным падением работающего, находящегося на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,8 м и более, а также если высота защитного ограждения рабочих мест менее 1,0 м.

Исходя из данного определения усиливается спрос с работодателей за идентификацию рисков, связанных с возможным падением работающего.

Кроме того, Правилами определено, что подъем работающего на высоту более 5 м и его спуск с высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной поверхности составляет более 75°, тоже является работой на высоте, что, в свою очередь, потребует от работодателя осуществления конкретных мер по обеспечению безопасности работающих.

При этом к работам на высоте не относится перемещение (подъем, спуск) работающих на рабочие места по вертикальным стационарным лестницам, а также стационарным лестницам с углом наклона к горизонту более 75°. Требования, обеспечивающие безопасное передвижение по таким лестницам, на основании результатов оценки профессиональных рисков должны быть указаны в локальных правовых актах (далее – ЛПА).

При идентификации рисков от воздействия возможных вредных и (или) опасных производственных факторов при работе на высоте дополнительно нужно будет учитывать воздействие следующих вредных и (или) опасных производственных факторов:

- скользкая или мокрая поверхность при выполнении работ на крыше;

- уклон крыши более 20°;

- покрытие крыши, не рассчитанное на нагрузки от веса работающих;

- при выполнении работ:

– в безопорном пространстве – опасное местоположение анкерного устройства относительно расположения работающего;

– по обслуживанию деревьев – хрупкость и подвижность деревьев;

– по очистке остекления зданий и сооружений от загрязнений и стекольных работ;

– по очистке крыши здания, сооружения от снега, наледи (сосулек);

– на дымовых трубах:

- опасность отравления из-за наличия газов, аэрозолей, в т.ч. дыма от действующих дымовых труб;

- высокие ветровые нагрузки;

- потеря прочности стационарно установленных лестниц, площадок, настилов, наружных трапов, металлических скоб, вмонтированных в ствол дымовой трубы.

## ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В СИСТЕМЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАРЯДА-ДОПУСКА

Значительные нововведения коснутся системы наряда-допуска.

Так, проведение работ на высоте по наряду-допуску по новым Правилам при определении специальных организационных мероприятий потребует от работодателя обеспечить:

распределение обязанностей в области охраны труда между должностными лицами работодателя;

организацию обслуживания средств индивидуальной защиты от падения с высоты (систем обеспечения безопасности работ на высоте);

разработку мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте.

Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций с учетом видов и способов выполнения работ на высоте должны определять:

– порядок принятия решения об остановке работ;

– методы и способы экстренной связи с руководителем работ и профессиональными аварийно-спасательными службами, органами и подразделениями по чрезвычайным ситуациям;

– местоположение аптечек первой помощи универсальных и иных необходимых средств для оказания первой помощи потерпевшим;

– план эвакуации и спасения работающих.

Для уменьшения риска травмирования работающего, оставшегося в страховочной системе после остановки падения в состоянии зависания, должны предусматриваться мероприятия и средства (средства самоспасения, иные), позволяющие в максимально короткий срок освободить работающего от зависания.

С разработанными мероприятиями по предотвращению аварийных ситуаций при выполнении работ на высоте, указанными в технологической и (или) проектной документации, наряде-допуске, работающие должны быть ознакомлены под подпись.

Проектная и (или) технологическая документация (ее копии) должна находиться на участке выполнения работ.

Распределение обязанностей в области охраны труда между должностными лицами работодателя будет заключаться в том, что помимо должностных лиц, имеющих право выдачи наряда-допуска (при выполнении работ на высоте по наряду-допуску), ответственных за подготовку работ на высоте по наряду-допуску, а также ответственных за безопасное проведение работ на высоте, теперь для организации и обеспечения безопасности труда при выполнении работ на высоте обязательно должны назначаться должностные лица, ответственные:

– за определение мероприятий по эвакуации и спасению работающих при возникновении аварийной ситуации и при проведении действий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья работающих, на восстановление систем жизнеобеспечения (далее – спасательные работы);

– проведение обслуживания средств индивидуальной защиты от падения с высоты, систем обеспечения безопасности работ на высоте (их компонентов, элементов, подсистем), в т.ч. их периодических осмотров и проверок исправности;

– исправное состояние и безопасную эксплуатацию средств подмащивания (при их применении);

– исправное состояние и правильное применение ограждений (защитных, предохранительных, сигнальных) (при их применении).

ВАЖНО! Не допускается возлагать обязанности на одно и то же должностное лицо, имеющее право выдачи наряда-допуска и являющееся руководителем работ на высоте. Иные обязанности могут быть возложены на одно и то же должностное лицо.

## УСТАНОВКА И СНЯТИЕ ОГРАЖДЕНИЙ

Отдельное требование установлено Правилами к установке и снятию ограждений, которые должны осуществляться в технологической последовательности, обеспечивающей безопасность выполнения соответствующих работ.

## ДОПУСК К РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ

Допуск работников к работам на высоте кроме прохождения медосмотра, обучения, стажировки и инструктажа потребует проверку знаний по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте. Соответственно при проведении проверки знаний по вопросам охраны труда в графе «Профессия рабочего, должность служащего или отдельный вид работ (услуг) лица, проходящего проверку, наименование организации (индивидуальный предприниматель, вид деятельности)» помимо профессии или должности надо будет указывать вид работы – «работа на высоте».

В случаях, установленных законодательством, для выполнения на высоте отдельных работ с повышенной опасностью работающий должен иметь соответствующую характеристике работ квалификацию по профессии рабочего либо быть обучен этим отдельным видам работ с повышенной опасностью, выполняемым на высоте (например, по профессии «промышленный альпинист»).

Существенным нововведением стало деление всех работающих, допускаемых к строительным и строительно-монтажным работам на высоте, а также работающих, допускаемых к работам на высоте, выполняемым по наряду-допуску, по безопасности выполнения работ на 3 группы (см. таблицу):

| Группа | Кто к ней относится | Требования к работающим |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Работающие, непосредственно выполняющие работы на высоте | Должны быть обучены по вопросам охраны труда в объеме требований нормативных правовых актов, в т.ч. технических нормативных правовых актов, а также ЛПА, обеспечивающих безопасное выполнение работ на высоте, соблюдение которых входит в их обязанности. Должны быть практически обучены способам оказания первой помощи пострадавшим |
| 2 | Должностные лица, назначенные руководителями работ на высоте или ответственными за подготовку работ на высоте. Работающие, являющиеся руководителями стажировки по охране труда | Должны быть обучены по вопросам охраны труда в объеме требований нормативных правовых актов, в т.ч. технических нормативных правовых актов, а также ЛПА, обеспечивающих безопасное выполнение работ на высоте, соблюдение которых входит в их обязанности. |
| 3 | Должностные лица: имеющие право выдачи наряда-допуска; назначенные ответственными за определение мероприятий по эвакуации и спасению работающих при возникновении аварийной ситуации и при проведении спасательных работ; назначенные ответственными за исправное состояние и проведение обслуживания средств индивидуальной защиты от падения с высоты, систем обеспечения безопасности работ на высоте (их компонентов, элементов, подсистем), в т.ч. их периодических осмотров и проверок исправности; назначенные ответственными за исправное состояние и правильное применение ограждений; проводящие обучение по вопросам охраны труда при выполнении работ на высоте | Должны быть обучены по вопросам охраны труда в объеме требований нормативных правовых актов, в т.ч. технических нормативных правовых актов, а также ЛПА, обеспечивающих безопасное выполнение работ на высоте, соблюдение которых входит в их обязанности. |

Работающие 2-й и 3-й групп могут быть допущены к непосредственному выполнению работ на высоте при их соответствии требованиям, предъявляемым к работающим 1-й группы.

Работающие 3-й группы могут быть назначены непосредственными руководителями работ на высоте, ответственными за подготовку работ на высоте, а также работающими, являющимися руководителями стажировки по охране труда, при их соответствии требованиям, предъявляемым к работающим 2-й группы.

## ТРЕБОВАНИЯ К РАСПОЛОЖЕНИЮ АНКЕРНОГО УСТРОЙСТВА ПРЕДУСМОТРЕННОГо В ПРОЕКТНОЙ И (ИЛИ) ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЛИБО НАРЯДЕ-ДОПУСКЕ

Расположение анкерного устройства страховочной системы:

– обеспечить минимальный фактор падения для уменьшения риска травмирования работающего непосредственно во время падения, в т.ч. из-за ударов об элементы объекта, и (или) в момент остановки падения;

– исключить фактор маятника при падении или максимально уменьшить маятниковую траекторию падения;

– обеспечить необходимый фактор запаса высоты после остановки падения (при использовании в качестве соединительно-амортизирующей подсистемы стропа с амортизатором – с учетом роста работающего, длины стропа, длины сработавшего амортизатора и всех соединительных элементов, при использовании средства защиты втягивающего типа – с учетом страховочного участка).

При выполнении работ в безопорном пространстве в проектной документации и (или) наряде-допуске должны указываться места и способы крепления системы канатного доступа и страховочной системы к анкерным устройствам, тип анкерного устройства.

При использовании в конструкции анкерной линии каната его натяжение при установке должно производиться с помощью устройства натяжения, а подтверждение правильного натяжения – с помощью индикатора, подтверждающего правильное натяжение. Величина провисания или прогиба каната при рывке во время остановки падения работающего должна учитываться для расчета запаса высоты при разработке проектной и (или) технологической документации.

## ТРЕБОВАНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ОЧИСТКЕ ОСТЕКЛЕНИЯ ЗДАНИЙ ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Глава в Правилах о безопасном выполнении стекольных работ дополнилась требованиями при очистке остекления зданий от загрязнений. Безопасность производства стекольных работ и работ по очистке остекления зданий (фасадов, окон, плафонов светильников, световых фонарей) должна обеспечиваться:

– оформлением наряда-допуска (при необходимости);

– выбором средств подмащивания и способов доступа к остеклению (подмости, леса, строительные подъемники, мобильные подъемные рабочие платформы, рабочие площадки, стремянки с рабочей площадкой, системы канатного доступа);

– применением средств индивидуальной защиты и средств коллективной защиты, удерживающих и страховочных систем, наличием спасательных средств;

– организацией рабочих мест;

– выбором средств очистки стекол (сухие, полусухие, мокрые) и способов очистки (ручной, механизированный);

– выбором моющего состава, методов защиты стекол от агрессивных загрязнений.

Предусмотрено использование следующих систем обеспечения безопасности работ на высоте:

- система позиционирования или удерживающая система — она применяется, чтобы предотвратить падение с высоты;

- страховочная система — ее используют для безопасной остановки падения и уменьшения тяжести последствий остановки падения;

- система спасения и эвакуации.

В случае невозможности или нерациональности организации рабочих мест, расположенных на высоте, с опорой работающего на поверхности пола (крыши зданий и сооружений, средств подмащивания, иных) применяется система канатного доступа.

В связи с принятием Правил № 11 работодателям необходимо актуализировать инструкции по охране труда и другие ЛПА в соответствии с требованиями.

Документы:

Постановление Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 10.06.2025 № 47 «О признании утратившими силу постановлений Министерства труда Республики Беларусь и Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь» (постановление № 47).

Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ISO 45001-2020 (ISO 45001:2018, IDT) «Системы менеджмента здоровья и безопасности труда при профессиональной деятельности. Требования и руководство по применению», введенный в действие постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 25.02.2020 № 8 с 01.05.2020 (СТБ ISO 45001-2020 (ISO 45001:2018)).